# REGIONE LIGURIA

# VICE DIREZIONE GENERALE TERRITORIO

in collaborazione con

# Settore Informatica - Segreteria Generale

# Liguria Digitale S.p.A.

@

# linee guida

# per la redazione informatica

# DEI piani URBANISTICI comunali

# Allegato 2 alla D.G.R. n. 321 dell’11 maggio 2018

# INDICE

INDICE	3

1.Inquadramento normativo	5

2. Finalità del documento	5

3. Elementi della struttura del PUC da costruire in base alle presenti linee guida	6

4. Sistema di riferimento e cartografia di base	7

5. L’acquisizione dei livelli informativi	10

5.1 Le regole di acquisizione delle geometrie	10

5.2 Le regole di acquisizione delle informazioni alfanumeriche	11

6. La normativa del Piano Urbanistico Comunale	11

7. I livelli informativi del Piano Urbanistico Comunale	12

7.1 I livelli informativi	12

7.2 Gli ambiti	13

Descrizione livello informativo	13

Struttura livello informativo	13

7.3 I distretti	16

Descrizione livello informativo	16

Struttura livello informativo	16

LE FUNZIONI ASSOCIATE AI DISTRETTI	16

7.4 I territori prativi, boschivi e naturali	19

Descrizione livello informativo	19

Struttura livello informativo	19

7.5 Le infrastrutture	21

Descrizione livello informativo	21

Struttura livello informativo	21

7.6 Le dotazioni territoriali e funzionali degli insediamenti	24

Descrizione livello informativo	24

Struttura livello informativo	24

LE TIPOLOGIE DI DOTAZIONI TERRITORIALI	24

7.7 Varianti e aggiornamenti	28

8. Le proposte di modifica del P.T.C.P. in sede di formazioni del PUC	29

8.1 PTCP Assetto Insediativo	29

Descrizione livello informativo	29

Struttura livello informativo	29

Descrizione livello informativo	31

Struttura livello informativo	31

Descrizione livello informativo	32

Struttura livello informativo	32

8.2 PTCP Assetto Vegetazionale	33

Descrizione livello informativo	33

Struttura livello informativo	33

# 1.Inquadramento normativo

La Legge Urbanistica Regionale n.36 del 4 settembre 1997 e successive modificazioni e integrazioni definisce i ruoli nell’ambito della pianificazione territoriale ed urbanistica articolandoli nei livelli regionale, metropolitano, provinciale e comunale.

La legge definisce, inoltre, il ruolo del Sistema informativo territoriale regionale (art. 7).

# 2. Finalità del documento

Scopo del presente documento, al quale ha collaborato l’Ufficio Sistemi informativi della Città Metropolitana di Genova, è agevolare l’accesso al sistema informativo territoriale regionale da parte degli enti che condividono la responsabilità del governo del territorio e consentire, in primo luogo ai comuni, di sviluppare l’informatizzazione dei propri atti di pianificazione urbanistica.

L’obiettivo è di individuare le regole informatiche da seguire per l’implementazione dei livelli informativi che costituiscono il Piano Urbanistico Comunale (PUC); l’acquisizione delle informazioni è anche finalizzata all’integrazione delle stesse nel sistema informativo territoriale regionale con riferimento a quanto previsto dall’art. 7 della LUR

# 3. Elementi della struttura del PUC da costruire in base alle presenti linee guida

Relativamente alla struttura del PUC, gli elementi da costruire in base alle presenti linee guida sono:

1) ambiti di conservazione, di riqualificazione e di completamento;

2) distretti di trasformazione;

3) territori prativi, boschivi e naturali;

4) sistema complessivo delle infrastrutture

5) dotazioni territoriali e funzionali degli insediamenti (servizi pubblici e d'uso pubblico) esistenti e in progetto;

Le presenti linee guide forniscono inoltre regole informatiche per le eventuali proposte di modifica del PTCP connesse alla struttura del piano.

# 4. Sistema di riferimento e cartografia di base

La rappresentazione spaziale degli elementi cartografici deve essere riferita al sistema di riferimento Gauss-Boaga i cui parametri sono i seguenti:

sistema di proiezione: conforme trasversa di Mercatore

ellisoide: Internazionale Hayford

Datum: Roma 1940

Origine: 9° longitudine E, piano equatoriale

Falso est: 1500 km

L’unità di misura è espressa in metri.

Gli elementi cartografici di riferimento per l’acquisizione del Piano Urbanistico Comunale (PUC) sono scaricabili dal tramite il servizio profilato “Cartografia per la redazione del PUC” sul sito www.regione.liguria.it, sezione servizi on-line.

Di seguito l’elenco dei livelli cartografici vettoriali e raster scaricabili:

Cartografia Catastale – download Dati PUC

Aree Protette e relativi Piani - ed. 2011

S.I.C. Terrestri e Marini sc. 1:10000 - DGR n. 705/2012 e DGR n.613/2012 con Z.S.C. - DM MATTM 24/06/2015

Zone a Protezione Speciale (ZPS) - DGR n.650/2012

Biodiversità - Rete Ecologica

Tipi Forestali della Regione Liguria sc. 1:25000 – ed. 2013

P.d.B. rilievo regionale - Fasce fluviali

P.d.B. Magra - Regimi normativi assetto fluviale sc. 1:10000

PAI Piano Assetto Idrogeologico del F. Po - Dissesti e Vincoli

P.d.B. rilievo regionale - Suscettività al dissesto

P.d.B. Magra - Pericolosità geomorfologica sc. 1:10000

Derivazioni Idriche

Depuratori, scarichi civili ed industriali, condotte di scarico

Anagrafe Siti da Bonificare

Catasto Elettrodotti sc. 1:10000

Impianti di Radiofrequenza

Discariche ed. 2010

Centri di conferimento da raccolta differenziata

Aree vulnerabili da nitrati di origine agricola - D.G.R. n. 1047/2016

Catalogo degli alberi monumentali - D.D. n. 6496/2016

Vincoli architettonici, archeologici, paesaggistici

Limiti Amministrativi

Uso del Suolo sc. 1:10000 - ed. 2015

P.T.C.P. Assetto Geomorfologico sc. 1:25000

P.T.C.P. Assetto Vegetazionale sc. 1:25000

P.T.C.P. Assetto Insediativo ed Aree Carsiche sc.1:25000

Ortofoto digitale a colori 2016 - sc. 1:5000

Piano Territoriale delle Attività Estrattive 2008 sc. 1:25000

Progetti Sottoposti a V.I.A. Nazionale, Regionale e Screening

Opere di Difesa Costiera

Spiagge

Costa Alta

Toponimi Costa scala 1:5000

Batimetrie

PUD - Progetto Utilizzo Demanio Marittimo

Aree Naturali Marine Protette

Atlante degli Habitat Marini sc. 1:10000 - 2009

Evoluzione della linea di costa dal 1944 al 2013

Impianti di pesca, maricoltura e barriere di ripopolamento ittico

Porti e impianti nautici

Aree di competenza Autorità Portuali

Linea di Costa

Carta Tecnica Regionale 1:5000 dal 2007 - II Edizione 3D / DB Topografico - Formato Raster

P.T.A. 2015 - Bacino drenante in area sensibile

P.T.A. 2015 - Caratterizzazione delle acque sotterranee

P.T.A. 2015 - Obiettivi acque sotterranee

P.T.A. 2015 - Obiettivi acque superficiali

P.T.A. 2015 - Portate e DMV

P.T.A. 2015 - Pressioni sui corpi idrici superficiali e sotterranei

P.T.A. 2015 - Proposta di revisione della tipizzazione dei corpi idrici fiumi e laghi

P.T.A. 2015 - Registro delle aree protette

P.T.A. 2015 - Rete di Monitoraggio Acque Sotterranee 2009-2014

P.T.A. 2015 - Rete di Monitoraggio Acque Sotterranee 2015-2020

P.T.A. 2015 - Rete di Monitoraggio Acque Superficiali 2009-2014

P.T.A. 2015 - Rete di Monitoraggio Acque Superficiali 2015-2020

P.T.A. 2015 - Stato chimico acque sotterranee 2009-2013

P.T.A. 2015 - Stato chimico acque superficiali 2009-2013

P.T.A. 2015 - Stato complessivo acque sotterranee 2009-2013

P.T.A. 2015 - Stato complessivo acque superficiali 2009-2013

P.T.A. 2015 - Stato ecologico acque superficiali 2009-2013

P.T.A. 2015 - Stato quantitativo acque sotterranee 2009-2013

P.T.A. 2015 - Tipizzazione delle acque superficiali

Aree percorse dal fuoco - Anno 2003/2010 sc. 1:10000

Aree percorse dal fuoco - Anno 2011 sc. 1:10000

Aree percorse dal fuoco - Anno 2012 sc. 1:10000

Aree percorse dal fuoco - Anno 2013 sc. 1:10000

Aree percorse dal fuoco - Anno 2014 sc. 1:10000

Aree percorse dal fuoco - Anno 2015 sc. 1:10000

Aree percorse dal fuoco - Anno 2016 sc. 1:10000

Il patrimonio cartografico di Regione Liguria è in continuo aggiornamento ed è pubblicato al sito Web:

http://www.cartografia.regione.liguria.it

Le cartografie di base e tematiche sono messe a disposizione secondo le modalità previste dal regolamento di distribuzione del materiale cartografico regionale consultabile presso il sito sopraccitato e sulla base della L. R. 42/06 e s.m.i.

Le cartografie di base e tematiche devono essere utilizzate nella fase di acquisizione delle geometrie delle diverse zonizzazioni.

Il limite comunale, previa validazione, dovrà essere rispettato. Gli archi ed i nodi presenti dovranno coincidere con le geometrie di zonizzazione.

# 5. L’acquisizione dei livelli informativi

Per livello informativo si intende una categoria di dati costituiti da geometrie e da informazioni ad esse associate.

Nella fase di acquisizione di un livello informativo devono essere rispettate delle regole generali per garantire la congruenza, la pulizia e l’integrità dei dati.

I livelli informativi dovranno essere resi disponibili in formato shapefile bidimensionale secondo la struttura definita al punto 7 del presente documento.

## 5.1 Le regole di acquisizione delle geometrie

I livelli informativi come definiti al punto precedente possono essere costituiti da geometrie areali o lineari.

Le geometrie devono essere singole e non multiple; ad esempio un ambito tagliato in due da una strada sarà rappresentato da due poligoni distinti che afferiranno a due occorrenze nel livello informativo degli ambiti.

Tutte le geometrie appartenenti ad un livello informativo areale devono seguire le seguenti regole:

- sono figure geometriche chiuse non sovrapposte tra loro,

- i tratti comuni a due geometrie (come per es. due zone adiacenti) devono essere coincidenti e costituite dallo stesso numero di vertici tra loro sovrapposti (nodi aventi lo stesso valore di  coordinate xy) come indicato nella figura 1.

| 1. acquisizione corretta | 2. acquisizione errata vertici non coincidenti o mancanti |
| --- | --- |

Tutte le geometrie appartenenti ad un livello informativo lineare devono seguire le seguenti regole:

- la linea è una spezzata continua con un punto d’inizio ed un punto di fine

- non deve spezzarsi se non nelle intersezioni con altre linee

- deve essere collegata in maniera tale per cui il nodo finale di un arco deve coincidere con il nodo d’inizio dell’arco successivo

- laddove un arco si agganci ad un altro arco in un suo punto intermedio quest’ultimo dovrà essere spezzato da un nodo

- per ogni livello d’acquisizione non devono esistere linee duplicate e cioè due o più elementi identificati dalle stesse coppie di coordinate xy e pertanto sovrapposte.

## 5.2 Le regole di acquisizione delle informazioni alfanumeriche

All’acquisizione di ciascuna geometria deve corrispondere la relativa implementazione dei dati alfanumerici associati.

I dati dovranno essere inseriti, per ciascun livello informativo, in conformità alla struttura prevista al punto 7 del presente documento.

In particolare:

- il nome ed il formato delle colonne dovranno essere conformi a quanto previsto,

- la colonna dovrà essere sempre compilata se obbligatoria (Obbligatorio = Si),

- se per la colonna è previsto un dominio di valori (D_NOME_COLONNA), l’implementazione dovrà prevedere solo e soltanto i valori previsti, con riferimento al carattere di prevalenza del valore per l’area in oggetto.

# 6. La normativa del Piano Urbanistico Comunale

Le norme del PUC dovranno essere acquisite in un unico documento digitale e rese disponibili in formato pdf di tipo A. Il nome del documento dovrà essere del tipo “XXXYYY_NRM”(con XXXYYY = codice ISTAT del Comune).

Si richiede inoltre la suddivisione del suddetto file di normativa generale nelle schede che lo compongono in formato html che verranno associate alle relative  geometrie (es. XXXYYY_SCHEDA01.html).

# 7. I livelli informativi del Piano Urbanistico Comunale

## 7.1 I livelli informativi

Ciascuna fornitura di dati relativa ad un Piano Urbanistico Comunale deve essere comprensiva dei seguenti dati:

| Comune | Codice Istat del Comune |
| --- | --- |
| Atto Adozione | Estremi dell’atto di adozione del PUC |
| Atto Approvazione | Estremi dell’atto di approvazione del PUC |
| Data in vigore | Data di entrata in vigore del PUC |

L’organizzazione dei dati di un Piano Urbanistico Comunale (PUC) si compone dei seguenti livelli informativi:

- Gli ambiti: PUC_AMBITI_PL

- I distretti: PUC_DISTRETTI_PL

- I territori prativi, boschivi e naturali: PUC_TERRITORI_NAT_PL

- Le infrastrutture: PUC_INFRA_PL, PUC_INFRA_LN

- Le dotazioni territoriali e funzionali degli insediamenti: PUC_DOTAZIONI_TER_PL

Inoltre per l’istruttoria regionale ai fini dell’approvazione il Comune deve fornire le varianti al PTCP:

- Assetto Insediativo

PUC_PTCP_AI_PROP_VAR_A, PUC_PTCP_AI_PROP_VAR_L, PUC_PTCP_AI_PROP_VAR_P

- Assetto Vegetazionale

PUC_PTCP_AV_PROP_VAR_A

La struttura fisica dei livelli informativi richiesti è descritta in dettaglio nei successivi paragrafi.

I livelli informativi areali che compongono il PUC devono mosaicare completamente l’intero territorio comunale senza sovrapposizioni.

Per ciascun livello informativo sono stati inoltre definiti il nome dei campi, le chiavi, l’obbligatorietà, il formato ed i domini, nel caso in cui i valori assunti da un attributo siano riconducibili ad un dominio di valori.

## 7.2 Gli ambiti

### Descrizione livello informativo

| Nome livello informativo | PUC_AMBITI_PL |
| --- | --- |
| Tipo geometria | Areale |
| Copertura territorio comunale | Parziale. Mosaica completamente il territorio, senza sovrapposizioni, con i distretti, i territori prativi, boschivi e naturali, le infrastrutture, le dotazioni territoriali e funzionali degli insediamenti. |
| Obbligatorio | Si |
| Descrizione | Ambiti |

### Struttura livello informativo

| Nome campo | Formato | Chiave | Obbligatorio | Descrizione | Nome dominio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD_ISTAT | Char 6 |  | Si | Codice Istat del Comune |  |
| ID | Int | Si | Si | Codice identificativo univoco della geometria su tutto il territorio comunale |  |
| COD_AMB | Char 20 |  | Si | Codice (sigla) dell'ambito del PUC Comunale | PUC_D_COD_AMBITO |
| COD_SUBAMB | Char 20 |  | No | Codice (sigla) del sub-ambito del PUC Comunale univoco all’interno dell’ambito | PUC_D_COD_SUBAMBITO |
| COD_CAT | Char 2 |  | Si | Conservazione[CE] o Riqualificazione [RQ] o Completamento [CO] | PUC_D_COD_CATEGORIA |
| COD_TIPO | Int |  | Si | Se COD_CAT=CE i valori ammessi sono da 1 a 8 Se COD_CAT=RQ i valori ammessi sono da 6 a 12 Se COD_CAT=CO i valori ammessi sono da 13 a 14 | PUC_D_COD_TIPO_AMBITO |

DOMINI DEI CAMPI

PUC_D_COD_AMBITO

| Nome campo | Formato | Chiave |
| --- | --- | --- |
| COD_ISTAT | Char 6 |  |
| COD_AMB | Char 20 | Si |
| DESCRIZIO | Char 254 |  |

| COD_ISTAT | COD_AMB | DESCRIZIO |
| --- | --- | --- |

È compito del Comune implementare la tabella con i propri codici e relativa descrizione.

I campi COD_ISTAT e COD_AMB devono contenere gli stessi valori dei rispettivi campi COD_ISTAT e COD_AMB della tavola PUC_AMBITI_PL.

PUC_D_COD_SUBAMBITO

| Nome campo | Formato | Chiave |
| --- | --- | --- |
| COD_ISTAT | Char 6 |  |
| COD_AMB | Char 20 | Si |
| COD_SUBAMB | Char 20 | Si |
| DESCRIZIO | Char 254 |  |

| COD_ISTAT | COD_AMB | COD_SUBAMB | DESCRIZIO |
| --- | --- | --- | --- |

È compito del Comune implementare la tabella con i propri codici e relativa descrizione.

I campi COD_ISTAT, COD_AMB e COD_SUBAMB devono contenere gli stessi valori dei rispettivi campi COD_ISTAT, COD_AMB e COD_SUBAMB della tavola PUC_AMBITI_PL.

PUC_D_COD_CATEGORIA

| COD_CAT (Chiave) | DESCRIZIO |
| --- | --- |
| CE | CONSERVAZIONE |
| RQ | RIQUALIFICAZIONE |
| CO | COMPLETAMENTO |

PUC_D_COD_TIPO_AMBITO

| COD_TIPO (Chiave) | DESCRIZIO |
| --- | --- |
| 1 | TESSUTI STORICI INCLUSI IN TESSUTI URBANI |
| 2 | TESSUTI STORICI ISOLATI |
| 3 | TESSUTI URBANI E COMPLESSI EDILIZI DI PREGIO |
| 4 | TERRITORI INSEDIATI DI VALORE PAESAGGISTICO E PANORAMICO |
| 5 | TESSUTI EDIFICATI CON CARATTERI OMOGENEI |
| 6 | TERRITORI DI PRODUZIONE AGRICOLA |
| 7 | TERRITORI DI PRESIDIO AMBIENTALE |
| 8 | TERRITORIO DEMANIALE COSTIERO |
| 9 | TESSUTI URBANI E TESSUTI EDIFICATI CON CARATTERI ETEROGENEI |
| 10 | TESSUTI URBANI E TESSUTI EDIFICATI SOGGETTI A RISCHIO AMBIENTALE |
| 11 | TESSUTI PRODUTTIVI DISORGANIZZATI |
| 12 | TESSUTI PRODUTTIVI SOGGETTI A RISCHIO AMBIENTALE |
| 13 | TESSUTI URBANI E PRODUTTIVI URBANI |
| 14 | ALTRI TESSUTI EDIFICATI |

TABELLA DELLA NORMATIVA ASSOCIATA

Tale tabella alfanumerica permette di associare ad ogni oggetto geometrico del livello informativo PUC_AMBITI_PL la corrispondente normativa.

Il legame con la tavola delle geometrie PUC_AMBITI_PL avviene tramite i campi: COD_ISTAT, COD_AMB.

PUC_R_NORMA_AMBITO

| Nome campo | Formato | Chiave | Obbligatorio | Descrizione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COD_ISTAT | Char 6 |  | Si | Codice Istat del Comune |
| COD_AMB | Char 20 | Si | Si | Codice (sigla) dell'ambito del PUC Comunale |
| NORMA | Char 254 |  | Si | Deve contenere l’esatto nome della scheda di normativa associata alla geometria (es. XXXYYY_SCHEDA01.html) |

## 7.3 I distretti

### Descrizione livello informativo

| Nome livello informativo | PUC_DISTRETTI_PL |
| --- | --- |
| Tipo geometria | Areale |
| Copertura territorio comunale | Parziale. Mosaica completamente il territorio, senza sovrapposizioni, con gli ambiti, i territori prativi, boschivi e naturali, le infrastrutture, le dotazioni territoriali e funzionali degli insediamenti. |
| Obbligatorio | Si |
| Descrizione | Distretti |

### Struttura livello informativo

| Nome campo | Formato | Chiave | Obbligatorio | Descrizione | Nome dominio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD_ISTAT | Char 6 |  | Si | Codice Istat del Comune |  |
| ID | Int | Si | Si | Codice identificativo univoco della geometria su tutto il territorio comunale |  |
| COD_DIS | Char 20 |  | Si | Codice (sigla) di distretto del PUC Comunale | PUC_D_COD_DISTRETTO |
| ID_SET | Int |  | Si | Codice identificativo di ciascun settore all’interno del distretto |  |

### LE FUNZIONI ASSOCIATE AI DISTRETTI

Per avere informazioni sulle funzioni presenti nei distretti è prevista l’implementazione della tavola solo alfanumerica, PUC_ DISTRETTI_FUNZIONI.

È una tavola di relazione con le geometrie acquisite nel livello informativo PUC_DISTRETTI_PL.

Un settore di distretto potrà avere da 1 a più funzioni. Le righe presenti nella tavola, per ciascun settore, saranno tante quante le funzioni previste. Nel caso di distretto monosettore e monofunzionale avremo una sola occorrenza.

Il legame con la tavola delle geometrie avviene tramite I CAMPI: COD_ISTAT, ID.

PUC_DISTRETTI_FUNZIONI

| Nome campo | Formato | Chiave | Obbligatorio | Descrizione | Nome dominio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD_ISTAT | Char 6 |  | Si | Codice Istat del Comune |  |
| ID | Int | Si | Si | Codice identificativo univoco della geometria su tutto il territorio comunale |  |
| COD_FUNZ | Int | Si | Si | Funzione ammessa | PUC_D_FUNZIONE |
| COD_PREV | Char 2 |  | Si | Funzione prevalente SI / NO | PUC_D_PREVALENZA |

DOMINI DEI CAMPI PRESENTI IN PUC_DISTRETTI_PL ED IN PUC_DISTRETTI_FUNZIONI

PUC_D_COD_DISTRETTO

| Nome campo | Formato | Chiave |
| --- | --- | --- |
| COD_ISTAT | Char 6 |  |
| COD_DIS | Char 20 | Si |
| DESCRIZIO | Char 254 |  |

| COD_ISTAT | COD_DIS | DESCRIZIO |
| --- | --- | --- |

È compito del Comune implementare la tabella con i propri codici e relativa descrizione.

I campi COD_ISTAT e COD_DIS devono contenere gli stessi valori dei rispettivi campi COD_ISTAT e COD_DIS della tavola PUC_DISTRETTI_PL.

PUC_D_FUNZIONE

| COD_FUNZ (Chiave) | DESCRIZIO |
| --- | --- |
| 1 | SERVIZI |
| 2 | INFRASTRUTTURE |
| 3 | RESIDENZA |
| 4 | OSPITALITA' RICETTIVA |
| 5 | DISTRIBUZIONE AL DETTAGLIO E CONNETTIVO URBANO |
| 6 | UFFICI |
| 7 | INDUSTRIA, ARTIGIANATO, LOGISTICA, MOVIMENTAZIONE E DISTRIBUZIONE ALL'INGROSSO DELLE MERCI |
| 8 | AUTORIMESSE RIMESSAGGI E DEPOSITI |
| 9 | ATTIVITA' AGRICOLE |

PUC_D_PREVALENZA

| COD_PREV (Chiave) | DESCRIZIO |
| --- | --- |
| SI | FUNZIONE PREVALENTE |
| NO | FUNZIONE COMPLEMENTARE |

Esempio di implementazione della tavola alfanumerica PUC_DISTRETTI_FUNZIONI in relazione con il livello informativo PUC_DISTRETTI_PL:

Fig 1

TABELLA DELLA NORMATIVA ASSOCIATA

Tale tabella alfanumerica permette di associare ad ogni oggetto geometrico del livello informativo PUC_DISTRETTI_PL la corrispondente normativa.

Il legame con la tavola delle geometrie PUC_DISTRETTI_PL avviene tramite i campi: COD_ISTAT, COD_DIS.

PUC_R_NORMA_DISTRETTO

| Nome campo | Formato | Chiave | Obbligatorio | Descrizione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COD_ISTAT | Char 6 |  | Si | Codice Istat del Comune |
| COD_DIS | Char 20 | Si | Si | Codice (sigla) di distretto del PUC Comunale |
| NORMA | Char 254 |  | Si | Deve contenere l’esatto nome della scheda di normativa associata alla geometria (es. XXXYYY_SCHEDA01.html) |

## 7.4 I territori prativi, boschivi e naturali

### Descrizione livello informativo

| Nome livello informativo | PUC_TERRITORI_NAT_PL |
| --- | --- |
| Tipo geometria | Areale |
| Copertura territorio comunale | Parziale. Mosaica completamente il territorio, senza sovrapposizioni, con gli ambiti, i distretti, le infrastrutture, le dotazioni territoriali e funzionali degli insediamenti. |
| Obbligatorio | Si |
| Descrizione | Territori prativi, boschivi, naturali |

### Struttura livello informativo

| Nome campo | Formato | Chiave | Obbligatorio | Descrizione | Nome dominio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD_ISTAT | Char 6 |  | Si | Codice Istat del Comune |  |
| ID | Int | Si | Si | Codice identificativo univoco della geometria su tutto il territorio comunale |  |
| COD_TERR | Char 20 |  | Si | Codice (sigla) del territorio naturale del PUC Comunale | PUC_D_COD_TERR |

DOMINI DEI CAMPI

PUC_D_COD_TERR

| Nome campo | Formato | Chiave |
| --- | --- | --- |
| COD_ISTAT | Char 6 |  |
| COD_TERR | Char 20 | Si |
| DESCRIZIO | Char 254 |  |

| COD_ISTAT | COD_TERR | DESCRIZIO |
| --- | --- | --- |

È compito del Comune implementare la tabella con i propri codici e relativa descrizione.

I campi COD_ISTAT e COD_TERR devono contenere gli stessi valori dei rispettivi campi COD_ISTAT e COD_TERR della tavola PUC_ TERRITORI_NAT_PL.

TABELLA DELLA NORMATIVA ASSOCIATA

Tale tabella alfanumerica permette di associare ad ogni oggetto geometrico del livello informativo PUC_TERRITORI_NAT_PL la corrispondente normativa.

Il legame con la tavola delle geometrie PUC_TERRITORI_NAT_PL avviene tramite i campi: COD_ISTAT, COD_TERR.

PUC_R_NORMA_TERRITORI_NAT

| Nome campo | Formato | Chiave | Obbligatorio | Descrizione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COD_ISTAT | Char 6 |  | Si | Codice Istat del Comune |
| COD_TERR | Char 20 | Si | Si | Codice (sigla) del territorio naturale del PUC Comunale |
| NORMA | Char 254 |  | Si | Deve contenere l’esatto nome della scheda di normativa associata alla geometria (es. XXXYYY_SCHEDA01.html) |

## 7.5 Le infrastrutture

### Descrizione livello informativo

| Nome livello informativo | PUC_INFRA_PL |
| --- | --- |
| Tipo geometria | Areale |
| Copertura territorio comunale | Parziale. Mosaica completamente il territorio, senza sovrapposizioni, con gli ambiti, i territori prativi, boschivi e naturali, i distretti, le dotazioni territoriali e funzionali degli insediamenti. |
| Obbligatorio | Si |
| Descrizione | Infrastrutture |

| Nome livello informativo | PUC_INFRA_LN |
| --- | --- |
| Tipo geometria | Lineare |
| Copertura territorio comunale | Parziale |
| Obbligatorio | Si |
| Descrizione | Infrastrutture |

### Struttura livello informativo

| Nome campo | Formato | Chiave | Obbligatorio | Descrizione | Nome dominio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD_ISTAT | Char 6 |  | Si | Codice Istat del Comune |  |
| ID | Int | Si | Si | Codice identificativo univoco della geometria su tutto il territorio comunale |  |
| COD_INFRA | Char 20 |  | Si | Codice (sigla) infrastruttura del PUC Comunale | PUC_D_COD_INFRA |
| COD_TINFRA | Int |  | Si | Se la geometria è lineare i valori ammessi sono: 5-8 e 10-19 | PUC_D_TIPO_INFRA |
| COD_USOINF | Int |  | No | Definisce l’uso dell’infrastruttura | PUC_D_USO_INFRA |
| COD_STATO | Char 1 |  | Si | Definisce lo stato dell’infrastruttura | PUC_D_STATO |

DOMINI DEI CAMPI

PUC_D_COD_INFRA

| Nome campo | Formato | Chiave |
| --- | --- | --- |
| COD_ISTAT | Char 6 |  |
| COD_INFRA | Char 20 | Si |
| DESCRIZIO | Char 254 |  |

| COD_ISTAT | COD_INFRA | DESCRIZIO |
| --- | --- | --- |

È compito del Comune implementare la tabella con i propri codici e relativa descrizione.

I campi COD_ISTAT e COD_INFRA devono contenere gli stessi valori dei rispettivi campi COD_ISTAT e COD_INFRA delle tavole PUC_INFRA_PL e PUC_INFRA_LN.

PUC_D_TIPO_INFRA

| COD_TINFRA (Chiave) | DESCRIZIO |
| --- | --- |
| 1 | AUTOSTRADA |
| 2 | EXTRAURBANA PRINCIPALE |
| 3 | EXTRAURBANA SECONDARIA |
| 4 | URBANA DI SCORRIMENTO |
| 5 | URBANA DI QUARTIERE |
| 6 | VIABILITA' MINORE IN AMBITO URBANO |
| 7 | CARRARECCIA, CARREGGIABILE (STRADA A FONDO NATURALE) |
| 8 | CAMPESTRE |
| 9 | FERROVIA |
| 10 | TRANVIA |
| 11 | METROPOLITANA |
| 12 | FUNICOLARE |
| 13 | TELECABINA |
| 14 | CABINOVIA |
| 15 | SLITTOVIA |
| 16 | SCIOVIA/SKI-LIFT |
| 17 | FUNIVIA |
| 18 | TELEFERICA |
| 19 | SEGGIOVIA |
| 20 | PORTO MARITTIMO |
| 21 | PORTO FLUVIALE |
| 22 | AEROPORTO |
| 23 | IDROSCALO |
| 24 | ELIPORTO |

PUC_D_USO_INFRA

| COD_USOINF (Chiave) | DESCRIZIO |
| --- | --- |
| 1 | PUBBLICO/CIVILE |
| 2 | COMMERCIALE |
| 3 | TURISTICO |
| 4 | MILITARE |
| 5 | PRIVATO |
| 6 | NON QUALIFICATO |

PUC_D_STATO

| COD_STATO (Chiave) | DESCRIZIO |
| --- | --- |
| 1 | ESISTENTE |
| 2 | PROGETTO |

TABELLA DELLA NORMATIVA ASSOCIATA

Tale tabella alfanumerica permette di associare ad ogni oggetto geometrico del livello informativo PUC_INFRA_PL la corrispondente normativa.

Il legame con la tavola delle geometrie PUC_INFRA_PL avviene tramite i campi: COD_ISTAT, COD_INFRA.

PUC_R_NORMA_INFRA

| Nome campo | Formato | Chiave | Obbligatorio | Descrizione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COD_ISTAT | Char 6 |  | Si | Codice Istat del Comune |
| COD_INFRA | Char 20 | Si | Si | Codice (sigla) infrastruttura del PUC Comunale |
| NORMA | Char 254 |  | Si | Deve contenere l’esatto nome della scheda di normativa associata alla geometria (es. XXXYYY_SCHEDA01.html) |

## 7.6 Le dotazioni territoriali e funzionali degli insediamenti

### Descrizione livello informativo

| Nome livello informativo | PUC_DOTAZIONI_TER_PL |
| --- | --- |
| Tipo geometria | Areale |
| Copertura territorio comunale | Parziale. Mosaica completamente il territorio, senza sovrapposizioni, con gli ambiti, i territori prativi, boschivi e naturali, i distretti, le infrastrutture. |
| Obbligatorio | Si |
| Descrizione | Dotazioni territoriali e funzionali degli insediamenti (servizi pubblici e d’uso pubblico) |

### Struttura livello informativo

| Nome campo | Formato | Chiave | Obbligatorio | Descrizione | Nome dominio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD_ISTAT | Char 6 |  | Si | Codice Istat del Comune |  |
| ID | Int | Si | Si | Codice identificativo univoco della geometria su tutto il territorio comunale |  |
| COD_DOT | Char 20 |  | Si | Codice (sigla) dell’area a servizi del PUC Comunale | PUC_D_COD_DOTAZIONE |
| COD_STATO | Char 1 |  | Si | Definisce lo stato della dotazione territoriale. | PUC_D_STATO |

### LE TIPOLOGIE DI DOTAZIONI TERRITORIALI

Per avere informazioni sulle varie tipologie di dotazioni territoriali è prevista l’implementazione della tavola solo alfanumerica, PUC_DOTAZIONI_TIPOLOGIA.

È una tavola di relazione con le geometrie acquisite nel livello informativo PUC_DOTAZIONI_TER_PL.

Una dotazione potrà avere da 1 a n tipologie. Le righe presenti nella tavola, per ciascuna dotazione, saranno tante quante le tipologie previste. Nel caso di presenza di un sola dotazione avremo una sola occorrenza.

Il legame con la tavola delle geometrie avviene con i campi COD_ISTAT, ID.

PUC_DOTAZIONI_TIPOLOGIA

| Nome campo | Formato | Chiave | Obbligatorio | Descrizione |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD_ISTAT | Char 6 |  | Si | Codice Istat del Comune |  |
| ID | Int | Si | Si | Codice identificativo univoco della geometria su tutto il territorio comunale |  |
| COD_TP_DOT | Int | Si | Si | Tipologia | PUC_D_COD_TIPO_DOTAZIONE |
| COD_UTIL | Int |  | SI | Tipo di utilizzo | PUC_D_COD_UTILIZZO |
| SUPERFICIE | Int |  | Si | Superficie in mq. |  |

Per l’implementazione seguire l’esempio illustrato in Fig. 1.

DOMINI DEI CAMPI PRESENTI IN PUC_DOTAZIONI_TER_PL ED IN PUC_DOTAZIONI_TIPOLOGIA

PUC_D_COD_DOTAZIONE

| Nome campo | Formato | Chiave |
| --- | --- | --- |
| COD_ISTAT | Char 6 |  |
| COD_DOT | Char 20 | Si |
| DESCRIZIO | Char 254 |  |

| COD_ISTAT | COD_DOT | DESCRIZIO |
| --- | --- | --- |

È compito del Comune implementare la tabella con i propri codici e relativa descrizione.

I campi COD_ISTAT e COD_DOT devono contenere gli stessi valori dei rispettivi campi COD_ISTAT e COD_DOT della tavola PUC_DOTAZIONI_TER_PL.

PUC_D_STATO

| COD_STATO (Chiave) | DESCRIZIO |
| --- | --- |
| 1 | ESISTENTE |
| 2 | PROGETTO |

PUC_D_COD_TIPO_DOTAZIONE

| COD_TP_DOT (Chiave) | DESCRIZIO | TIPOLOG | OBBLIG |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ASILI NIDO, SCUOLE MATERNE, SCUOLE DELL’OBBLIGO | ISTRUZIONE | DOTAZIONI OBBLIGATORIE |
| 2 | ISTRUZIONE SUPERIORE DELL’OBBLIGO | ISTRUZIONE | DOTAZIONI OBBLIGATORIE |
| 3 | STRUTTURE SPORTIVE DA RISERVARE ALL’UTILIZZO DEI COMPLESSI PER L’ISTRUZIONE, OVE NON GIA' PRESENTI NEGLI STESSI COMPLESSI | ISTRUZIONE | DOTAZIONI OBBLIGATORIE |
| 4 | EDIFICI PER LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE, SANITARIE DI BASE, CULTURALI, RELIGIOSE | INTERESSE COMUNE | DOTAZIONI OBBLIGATORIE |
| 5 | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA | INTERESSE COMUNE | DOTAZIONI OBBLIGATORIE |
| 6 | MERCATI COMUNALI DI QUARTIERE E/O MERCATI A “KM0” | INTERESSE COMUNE | DOTAZIONI OBBLIGATORIE |
| 7 | RESIDENZE SOCIO-ASSISTENZIALI E PROTETTE | INTERESSE COMUNE | DOTAZIONI OBBLIGATORIE |
| 8 | SPAZI PUBBLICI DOTATI DI WI-FI CON LIBERO ACCESSO | INTERESSE COMUNE | DOTAZIONI OBBLIGATORIE |
| 9 | IMPIANTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA ED IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI | INTERESSE COMUNE | DOTAZIONI OBBLIGATORIE |
| 10 | CIMITERI E RELATIVI SERVIZI | INTERESSE COMUNE | DOTAZIONI OBBLIGATORIE |
| 11 | IMPIANTI DI PROTEZIONE CIVILE PER LE SITUAZIONI DI SOCCORSO ED EMERGENZA | INTERESSE COMUNE | DOTAZIONI OBBLIGATORIE |
| 12 | IMPIANTI PER L’APPROVIGIONAMENTO, LA DEPURAZIONE E LA DISTRIBUZIONE IDRICA | INTERESSE COMUNE | DOTAZIONI OBBLIGATORIE |
| 13 | PASSEGGIATE ED AREE PEDONALI PER L’AGGREGAZIONE SOCIALE E MANIFESTAZIONI | FRUIZIONE LUDICA, RICREATIVA E SPORTIVA | DOTAZIONI OBBLIGATORIE |
| 14 | AREE DI TUTELA DEL VERDE URBANO E RETI ECOLOGICHE | FRUIZIONE LUDICA, RICREATIVA E SPORTIVA | DOTAZIONI OBBLIGATORIE |
| 15 | AREE SISTEMATE A GIARDINO O A PARCO ATTREZZATO LOCALE O DI QUARTIERE | FRUIZIONE LUDICA, RICREATIVA E SPORTIVA | DOTAZIONI OBBLIGATORIE |
| 16 | IMPIANTI SPORTIVI LOCALI O DI QUARTIERE | FRUIZIONE LUDICA, RICREATIVA E SPORTIVA | DOTAZIONI OBBLIGATORIE |
| 17 | SPIAGGE LIBERE E LIBERE ATTREZZATE NEI COMUNI COSTIERI ED AREE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE LUNGO CORSI O SPECCHI D’ACQUA DOTATE DI APPOSITA REGOLAMENTAZIONE | FRUIZIONE LUDICA, RICREATIVA E SPORTIVA | DOTAZIONI OBBLIGATORIE |
| 18 | PISTE CICLABILI COMPATIBILMENTE CON LA MORFOLOGIA DEL TERRITORIO | MOBILITA' E PARCHEGGI | DOTAZIONI OBBLIGATORIE |
| 19 | PARCHEGGI PUBBLICI DI QUARTIERE | MOBILITA' E PARCHEGGI | DOTAZIONI OBBLIGATORIE |
| 20 | PARCHEGGI A SERVIZIO DEGLI AMBITI STORICI ED URBANI PEDONALI | MOBILITA' E PARCHEGGI | DOTAZIONI OBBLIGATORIE |
| 21 | AREE PUBBLICHE RISERVATE ALLA DISTRIBUZIONE DELLE MERCI A SERVIZIO DEGLI AMBITI STORICI ED URBANI PEDONALI | MOBILITA' E PARCHEGGI | DOTAZIONI OBBLIGATORIE |
| 22 | ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E RELATIVI SERVIZI RESIDENZIALI E FUNZIONALI | ISTRUZIONE | DOTAZIONI AGGIUNTIVE |
| 23 | CENTRI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | ISTRUZIONE | DOTAZIONI AGGIUNTIVE |
| 24 | STRUTTURE PUBBLICHE PER LA RICERCA E L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA | ISTRUZIONE | DOTAZIONI AGGIUNTIVE |
| 25 | ASSISTENZA SANITARIA OSPEDALIERA | INTERESSE COMUNE | DOTAZIONI AGGIUNTIVE |
| 26 | GRANDI IMPIANTI PER LO SPETTACOLO E RICREATIVI | INTERESSE COMUNE | DOTAZIONI AGGIUNTIVE |
| 27 | CENTRI FIERISTICI ED ESPOSITIVI | INTERESSE COMUNE | DOTAZIONI AGGIUNTIVE |
| 28 | RIFUGI ESCURSIONISTICI | INTERESSE COMUNE | DOTAZIONI AGGIUNTIVE |
| 29 | ACCOGLIENZA PER SENZA DIMORA E COMUNITA' NOMADI | INTERESSE COMUNE | DOTAZIONI AGGIUNTIVE |
| 30 | IMPIANTI PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI | INTERESSE COMUNE | DOTAZIONI AGGIUNTIVE |
| 31 | SERVIZI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO | INTERESSE COMUNE | DOTAZIONI AGGIUNTIVE |
| 32 | GRANDI IMPIANTI SPORTIVI | IMPIANTI SPORT E AREE NATURALI ATTREZZATE A PARCO | DOTAZIONI AGGIUNTIVE |
| 33 | PARCHI PUBBLICI URBANI E TERRITORIALI NATURALI ED ATTREZZATI | IMPIANTI SPORT E AREE NATURALI ATTREZZATE A PARCO | DOTAZIONI AGGIUNTIVE |
| 34 | IMPIANTI PER LA MOBILITA' URBANA IN SEDE PROPRIA | MOBILITA' E PARCHEGGI | DOTAZIONI AGGIUNTIVE |
| 35 | MERCATI ANNONARI COMUNALI A SERVIZIO DI VASTI AMBITI TERRITORIALI | MOBILITA' E PARCHEGGI | DOTAZIONI AGGIUNTIVE |
| 36 | PARCHEGGI PUBBLICI DI INTERSCAMBIO | MOBILITA' E PARCHEGGI | DOTAZIONI AGGIUNTIVE |

PUC_D_COD_UTILIZZO

| COD_UTIL (Chiave) | DESCRIZIO |
| --- | --- |
| 1 | PUBBLICO |
| 2 | PRIVATO CONVENZIONATO |
| 3 | RELIGIOSO |

TABELLA DELLA NORMATIVA ASSOCIATA

Tale tabella alfanumerica permette di associare ad una tipologia di dotazione la corrispondente normativa.

Il legame con la tavola della tipologia PUC_DOTAZIONI_TIPOLOGIA avviene tramite i campi: COD_ISTAT, COD_TP_DOT.

PUC_R_NORMA_DOTAZIONI_TER

| Nome campo | Formato | Chiave | Obbligatorio | Descrizione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COD_ISTAT | Char 6 |  | Si | Codice Istat del Comune |
| COD_TP_DOT | Int | Si | Si | Tipologia |
| NORMA | Char 254 |  | Si | Deve contenere l’esatto nome della scheda di normativa associata alla tipologia (es. XXXYYY_SCHEDA01.html) |

## 7.7 Varianti e aggiornamenti

Il PUC può essere soggetto ad aggiornamento o varianti che implicano modifiche cartografiche alle tavole della struttura, ai dati associati dei livelli informativi ed alla normativa.

Ogni aggiornamento o variante al PUC che implica delle modifiche ai contenuti dei livelli informativi o alla normativa, oggetto del presente documento, dovrà comportare l’acquisizione delle modifiche, secondo le specifiche contenute nel presente documento.

Ad ogni approvazione di aggiornamento o di variante deve essere inviato alla Regione Liguria, Settore Urbanistica, il livello informativo completo oggetto delle modifiche ed il relativo documento contenente le normative associate.

# 8. Le proposte di modifica del P.T.C.P. in sede di formazioni del PUC

Come è noto i Comuni in sede di adozione del PUC possono proporre alla Regione modifiche al Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico.

Questa possibilità, prevista dalla l.r. 6/1991, è stata confermata dall’art. 80 della l.r. 11/2015 fino all’approvazione del Piano Paesaggistico regionale previsto dall’art. 143 del D.lgs. 42/2004 e s.m. recante il “codice dei beni culturali e del paesaggio”, con la precisazione che dall’adozione del ridetto Piano Paesaggistico regionale non potranno più essere adottate né approvate modifiche al vigente P.T.C.P. che si pongano in contrasto con lo stesso Piano Paesaggistico ed a seguito della sua approvazione cesseranno definitivamente di avere efficacia le disposizioni della l.r. 6/1991.

Di seguito si forniscono le indicazioni per la redazione informatica di tali proposte evidenziando peraltro che le stesse dovrebbero in linea di massima essere perlopiù circoscritte alla dimensione dell’aggiornamento, della registrazione delle trasformazioni e della migliore rispondenza dei confini di azzonamento allo stato dei luoghi, con particolare riferimento all’assetto insediativo e, solo in casi particolari, all’assetto vegetazionale.

## 8.1 P.T.C.P. Assetto Insediativo

Le proposte di modifica del PTCP Assetto Insediativo sono principalmente areali, ma possono essere anche lineari (modifiche al sistema della via Aurelia o al parco costiero del ponente) o puntuali (ME o SME).

### Descrizione livello informativo

| Nome livello informativo | PUC_PTCP_AI_PROP_VAR_A |
| --- | --- |
| Tipo geometria | Areale |
| Copertura territorio comunale | Parziale |
| Obbligatorio | Si |
| Descrizione | Aree per le quali il Comune propone Variante al PTCP – Assetto Insediativo |

### Struttura livello informativo

| Nome campo | Formato | Chiave | Obbligatorio | Descrizione | Nome dominio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD_ISTAT | Char 6 |  | Si | Codice Istat del Comune |  |
| ID | Int | Si | Si | Codice identificativo univoco della geometria |  |
| ID_VARIANTE | Char 15 |  | Si | Codice identificativo della variante |  |
| COMPRN_VIG | Char 10 |  | Si | Componente e Regime normativo di PTCP vigente | PTCP_D_COMPRN_AI |
| COMPRN | Char 10 |  | Si | Componente e Regime normativo di PTCP proposto | PTCP_D_COMPRN_AI |

DOMINI DEI CAMPI

PTCP_D_COMPRN_AI

| COMPRN (Chiave) | DESCRIZIO |
| --- | --- |
| AE | Autostrade |
| AI CO | Attrezzature Impianti a regime normativo di Consolidamento |
| AI MA | Attrezzature Impianti a regime normativo di Mantenimento |
| ANI CE | Area non insediata a regime normativo di Conservazione |
| ANI MA | Area non insediata a regime normativo di Mantenimento |
| ANI MO-B | Area non insediata a regime normativo di Modificabilita' di tipo B |
| ANI TR-AI | Area non insediata a regime normativo di Trasformabilita' - Attrezzature Impianti |
| ANI TR-ID | Area non insediata a regime normativo di Trasformabilita' - Insediamento Diffuso |
| ANI TR-NI | Area non insediata a regime normativo di Trasformabilita' – Nucleo Isolato |
| ANI TR-TU | Area non insediata a regime normativo di Trasformabilita' - Tessuto Urbano |
| ID CE | Insediamento Diffuso a regime normativo di Conservazione |
| ID CO | Insediamento Diffuso a regime normativo di Consolidamento |
| ID MA | Insediamento Diffuso a regime normativo di Mantenimento |
| ID MO-A | Insediamento Diffuso a regime normativo di Modificabilita' di tipo A |
| ID TR-TU | Insediamento Diffuso a regime normativo di Trasformabilita' - Tessuto Urbano |
| IS CE | Insediamento Sparso a regime normativo di Conservazione |
| IS MA | Insediamento Sparso a regime normativo di Mantenimento |
| IS MO-B | Insediamento Sparso a regime normativo di Modificabilita' di tipo B |
| IS TR-AI | Insediamento Sparso a regime normativo di Trasformabilita' - Attrezzature Impianti |
| IS TR-ID | Insediamento Sparso a regime normativo di trasformabilita' - Insediamento Diffuso |
| IS TR-NI | Insediamento Sparso a regime normativo di trasformabilita' - Nucleo Isolato |
| IS TR-TU | Insediamento Sparso a regime normativo di Trasformabilita' - Tessuto Urbano |
| IU | Immagine Urbana |
| ME | Emergenza storico-archeologica |
| NI CE | Nucleo Isolato a regime normativo di Conservazione |
| NI CO | Nucleo Isolato a regime normativo di Consolidamento |
| NI MA | Nucleo Isolato a regime normativo di Mantenimento |
| NI MO-A | Nucleo Isolato a regime normativo di Modificabilita' di tipo A |
| PU | Parco Urbano |
| SME | Sistema di manufatti emergenti |
| SU | Struttura Urbana Qualificata |
| TRZ | Regime normativo di Trasformazione |
| TU | Tessuto Urbano |
| SVA | Sistema della Via Aurelia |
| PCP | Parco Costiero del Ponente |
| IS MA CPA | Insediamento Sparso a regime normativo di Mantenimento Corridoio Paesistico Ambientale |
| IS MA sat | Insediamento Sparso a regime normativo di Mantenimento Saturo |
| NULL | ANNULLATO |

### Descrizione livello informativo

| Nome livello informativo | PUC_PTCP_AI_PROP_VAR_L |
| --- | --- |
| Tipo geometria | Lineare |
| Copertura territorio comunale | Parziale |
| Obbligatorio | Si |
| Descrizione | Linee per le quali il Comune propone Variante al PTCP – Assetto Insediativo |

### Struttura livello informativo

| Nome campo | Formato | Chiave | Obbligatorio | Descrizione | Nome dominio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD_ISTAT | Char 6 |  | Si | Codice Istat del Comune |  |
| ID | Int | Si | Si | Codice identificativo univoco della geometria |  |
| ID_VARIANTE | Char 15 |  | Si | Codice identificativo della variante |  |
| COMP_L | Char 10 |  | Si | Componente e Regime normativo di PTCP proposto | PTCP_D_COMP_AI_L |
| NUMERO | Int |  | Si se COMP_L = SVA | Numero identificativo della tipologia di tracciato proposto | PTCP_D_AI_RI_T_NUM |

DOMINI DEI CAMPI

PTCP_D_COMP_AI_L

| COMP_L (Chiave) | DESCRIZIO |
| --- | --- |
| SVA | SISTEMA DELLA VIA AURELIA |
| PCP | PARCO COSTIERO DEL PONENTE |

PTCP_D_AI_RI_T_NUM

| NUMERO (Chiave) | DESCRIZIO |
| --- | --- |
| 1 | tracciato S.S. 1 Aurelia esistente al 1990 |
| 2 | tracciati antecedenti |

### Descrizione livello informativo

| Nome livello informativo | PUC_PTCP_AI_PROP_VAR_P |
| --- | --- |
| Tipo geometria | Puntuale |
| Copertura territorio comunale | Parziale |
| Obbligatorio | Si |
| Descrizione | Punti per i quali il Comune propone Variante al PTCP – Assetto Insediativo |

### Struttura livello informativo

| Nome campo | Formato | Chiave | Obbligatorio | Descrizione | Nome dominio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD_ISTAT | Char 6 |  | Si | Codice Istat del Comune |  |
| ID | Int | Si | Si | Codice identificativo univoco della geometria |  |
| ID_VARIANTE | Char 15 |  | Si | Codice identificativo della variante |  |
| COMPRN | Char 10 |  | Si | Componente e Regime normativo di PTCP proposto Valori ammessi solo ME, SME | PTCP_D_COMPRN_AI |
| N_PROGR | Char 4 |  | Si | Numero progressivo univoco per ME e SME |  |

## 8.2 PTCP Assetto Vegetazionale

Le proposte di modifica del PTCP Assetto Vegetazionale sono solo areali; tali modifiche, sino al permanere di questa tipologia di Assetto nella struttura del vigente P.T.C.P., devono essere trattate con le modalità di seguito indicate.

### Descrizione livello informativo

| Nome livello informativo | PUC_PTCP_AV_PROP_VAR_A |
| --- | --- |
| Tipo geometria | Areale |
| Copertura territorio comunale | Parziale |
| Obbligatorio | Si |
| Descrizione | Aree per le quali il Comune propone Variante al PTCP – Assetto Vegetazionale |

### Struttura livello informativo

| Nome campo | Formato | Chiave | Obbligatorio | Descrizione | Nome dominio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD_ISTAT | Char 6 |  | Si | Codice Istat del Comune |  |
| ID | Int | Si | Si | Codice identificativo univoco della geometria |  |
| ID_VARIANTE | Char 15 |  | Si | Codice identificativo della variante |  |
| COMPRN_VIG | Char 50 |  | Si | Componente e Regime normativo di PTCP vigente | PTCP_D_COMPRN_AV |
| COMPRN | Char 50 |  | Si | Componente e Regime normativo di PTCP proposto | PTCP_D_COMPRN_AV |

DOMINI DEI CAMPI

PTCP_D_COMPRN_AV

COMPRN (Chiave)

BA-CO

BA-CO BCT-TRZ-BAT

BA-CO BCT-TRZ-BAT BCM-MA

BA-CO COL-ISS

BA-CO/COL-ISS-MA

BAM-CO

BAM-CO BCM-MA

BAM-CO BCM-MO-BAM

BAM-CO VRI-CE

BAM-CO/VRI-CE

BAT-CO

BAT-CO BCT-TRZ-BAT

BAT-CO COL-ISS

BAT-CO COL-ISS BCT-TRZ-BAT

BAT-CO/BCT-TRZ-BAT

BAT-CO/COL-ISS-MA

BAT BCT-CO

BC-MO-BA

BC-MO-BAM

BC-TRZ-BA

BCM-CO

BCM-MA

BCM-MA BA-CO

BCM-MA BAM-CO

BCM-MO-BA

BCM-MO-BA BA-CO

BCM-MO-BAM

BCM-MO-BAM BAM-CO

BCM-MO-BAT

BCM-TRZ-BA

BCM-TRZ-BAM

BCM-TRZ-BAT

BCM BAM-CO

BCT-CO

BCT-MA

BCT-MO-BA

BCT-MO-BAT

BCT-TRZ-BA

BCT-TRZ-BA BA-CO

BCT-TRZ-BA BAT-CO

BCT-TRZ-BAT

BCT-TRZ-BAT BA-CO

BCT-TRZ-BAT BAT-CO

BCT-TRZ-BAT/COL-ISS-MA

BCT-TRZ-BAT/COL-ISS-MA/BAT-CO

BCT BAT-CO

BCT BAT-MA

BCT PRT-TRZ-BA

BCT PRT-TRZ-BAT

BTC-TRZ-BAT COL-ISS

CE

COL-IDS-CO

COL-ISS-CO

COL-ISS-MA

COL-ISS-MA PRT-MA

COL-ISS-MA/BAT-CO/VRI-CO

COL-ISS-MA/CE

COL-ISS-MA/VRI-CO

COL-ISS BA-CO

COL-ISS BAT-CO VRI-CO

COL-ISS CE

COL-ISS PRT-MA

COL-ISS VRI-CO

PR-MA

PR-MA BAM-CO

PR-TRZ-BA

PR-TRZ-BAM

PR-TRZ-BAT

PR BC-TRZ-BA

PR BC-TRZ-BAM

PR BCM-TRZ-BAM

PRM-MA

PRM-MA BAM-CO

PRM-TRZ-BA

PRM-TRZ-BAM

PRM-TRZ-BAT

PRM-TRZ-BCM BAM

PRM BCM-TRZ-BAM

PRT-MA

PRT-TRZ-BA

PRT-TRZ-BAM

PRT-TRZ-BAT

PRT-TRZ-BAT BCT-MO-BAT

PRT BC-TRZ-BA

PRT BCT-TRZ-BA

PRT BCT-TRZ-BA BCM-MA

PRT BCT-TRZ-BAT

VRI-CE

VRI-CO

VRI-CO BA-CO

VRI-CO COL-ISS

VRI-CO/BA-CO

VRI-CO/CE

VRI-MA

Articolo 7 (Acquisizione e gestione delle conoscenze per la pianificazione. Sistema informativo territoriale regionale)

1.Le conoscenze che costituiscono il presupposto dell'attività di pianificazione sono patrimonio comune degli enti che condividono la responsabilità del governo del territorio, nonché di tutti gli altri soggetti, ivi compresi gli enti e le associazioni rappresentative di interessi collettivi o diffusi che, mediante la propria attività, partecipano alle scelte inerenti l'assetto e le trasformazioni del territorio.

2.Il sistema informativo territoriale regionale è basato su tecnologie GIS (Geographical Information System) ed è predisposto per uniformare ed integrare le informazioni territoriali alfanumeriche e cartografiche prodotte dai singoli enti a supporto della pianificazione, gestione e monitoraggio dei livelli informativi e dei dati associati al territorio.

Gli atti di pianificazione territoriale disciplinati dalla presente legge hanno come riferimento obbligatorio gli standard del sistema informativo territoriale regionale che alimenta la base dati territoriale unificata ed il repertorio cartografico e provvede alla formazione e gestione dei dati.

3.Per lo sviluppo dei servizi informatici e telematici dedicati alla pianificazione territoriale la Giunta regionale adotta linee guida che agevolano l’accesso al sistema informativo territoriale regionale da parte degli enti di cui al comma 1 e consentono, in primo luogo ai comuni, di sviluppare l’informatizzazione dei propri atti di pianificazione urbanistica.

4.I comuni, la Città metropolitana, le province, nell’ambito delle rispettive competenze, si conformano al sistema informativo territoriale regionale.

5.La Regione definisce le forme più opportune di intesa tra gli enti locali mediante la stipula di convenzioni per lo scambio e l’integrazione delle informazioni. La Città metropolitana svolge funzioni di coordinamento per i comuni che ne fanno parte.

6.La Regione, la Città metropolitana, le province ed i comuni interessati, d’intesa tra loro, utilizzano la rete di collegamento telematico regionale per consentire lo scambio delle informazioni relative ai rispettivi atti di pianificazione del territorio e sviluppano le tecnologie che assicurino l'integrazione e l'interoperabilità dei sistemi informativi.

7.Le convenzioni di cui al comma 5 possono essere estese ad amministrazioni pubbliche ed enti di gestione di pubblici servizi che dispongano di informazioni utili alla pianificazione del territorio.

8. L’accesso alle informazioni è aperto a tutti nell’ambito di quanto disposto dalla normativa regionale e nel rispetto delle leggi sulla riservatezza dei dati.

Articolo 27 (Struttura del PUC)

1. La struttura del PUC è costituita dai seguenti atti ed elaborati cartografici essenziali in scala da 1:10.000 a 1:5.000:

a) gli ambiti di conservazione;

b) gli ambiti di riqualificazione e di completamento, con gli eventuali schemi di organizzazione planivolumetrica nei casi in cui il PUC definisca la disciplina specifica relativa alla distanza tra le costruzioni e le relative altezze da osservarsi per l’attuazione delle relative previsioni;

c) gli eventuali distretti di trasformazione con i relativi schemi di organizzazione planivolumetrica nei casi in cui l’attuazione delle previsioni possa avvenire senza il ricorso al PUO;

d) gli ambiti di conservazione e di riqualificazione riservati alla produzione agricola e quelli destinati al presidio ambientale;

e) i territori prativi, boschivi e naturali di cui all’articolo 37;

f) il sistema complessivo delle infrastrutture e dei servizi pubblici e d’uso pubblico esistenti e di progetto;

g) la normativa generale del Piano e degli ambiti, comprensiva della disciplina paesistica, delle regole di flessibilità, della disciplina del sistema delle infrastrutture e dei servizi pubblici e della disciplina geologica in unico fascicolo e la normativa specifica degli eventuali distretti di trasformazione con i relativi schemi di organizzazione urbanistica in un apposito fascicolo.

2. Costituiscono documentazione tecnica obbligatoria a corredo del PUC i seguenti elaborati:

a) la cartografia in scala 1:10.000 di sovrapposizione degli ambiti, degli eventuali distretti di trasformazione, del territorio prativo, boschivo e naturale, nonché del sistema delle infrastrutture e dei servizi pubblici rispetto al sistema dei vincoli paesaggistici e degli elementi della Rete ecologica ligure presenti sul territorio comunale;

b) la cartografia in scala 1:10.000 di sovrapposizione degli ambiti, degli eventuali distretti di trasformazione, del territorio prativo, boschivo e naturale, nonché del sistema delle infrastrutture e dei servizi pubblici rispetto:

- al vigente PTCP e, successivamente alla loro approvazione, agli strumenti della pianificazione territoriale regionale di cui all’articolo 3;

- alla vigente pianificazione di bacino che interessa il territorio comunale;

c) la cartografia che indica le eventuali proposte di modifica del PTCP connesse alla struttura del piano, nonché le eventuali rettifiche e aggiornamenti a carattere non sostanziale;

d) la relazione che illustri le modalità di recepimento nel Piano della disciplina di cui agli articoli 29 bis, 29 ter, 29 quater e 29 quinquies;

e) la relazione che illustri le modalità di recepimento nel Piano della legislazione regionale di settore e di quella a carattere speciale;

f) la determinazione del carico urbanistico previsto dal Piano in applicazione degli articoli 33 e 34, nonché, successivamente alla sua approvazione, del Regolamento regionale di cui all’articolo 34, comma 3 e seguenti;

g) la tabella con la specificazione della corrispondenza tra gli elementi della struttura del piano e le zone omogenee come definite all’articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765).